5.6.  Модельные расчеты процесса волнообразования

Сформулируем постановку задачи о моделировании процесса волнообразования, возникающей при сварке взрывом. В начальный момент времени верхняя (первая) пластина движется по направлению к своей нормали со скоростью 1 км/сек и наклонена по отношению к нижней неподвижной (второй) пластине под углом 30 градусов (см. рис. 5.6.1).

Рисунок 5.6.1. Схема несимметричного соударения двух пластин.

В расчетах используется уравнение состояния, состоящее из шаровой и девиаторной части в следующем виде :

.

В главных осях матрицы  это уравнение состояния примет следующий вид:

,

где  – сингулярные числа матрицы . Параметры материала для первой пластины:  км/с,  км/с,  г/см3,  с,  ГПа, для второй пластины:  км/с,  км/с,  г/см3,  с,  ГПа. Время релаксации определялось по формуле , где  – второй инвариант девиатора тензора напряжений, . После соударения пластин происходит их скольжение на контактной границе.

На рис. 5.6.2 показаны результаты расчетов на моменты времени t = 20, 30, 50, 60, 80, 120 мксек. В случае соударения пластин при условии проскальзывания на контактной границе выполнялось равенство только нормальных компонент скоростей точек, относящихся к верхней и нижней пластинам при их контакте, а также отсутствует касательное напряжение со стороны противоположенной пластины. Кроме того, наблюдаются локальные максимумы и минимумы давления вне области точки контакта. Эти максимумы связаны с обтеканием возмущений на контактной границе при проскальзывании пластин.

В частности, вся окрестность сваренных границ сильно зачернена – там были очень большие пластические деформации. Очевидно, что эта центральная зона и является «затопленной струей» которая была зафиксирована в экспериментах после «гидродинамических» расчетов начала 70-х годов прошлого века. Видно, что в окрестности контактной границы ячейки испытывают значительные деформации сдвига. Для исследования сварки пластин рассмотрим поведение точек разностной сетки на контактной границе. На рис. 5.6.3 показаны  лагранжевы координаты на сварившейся границе, где  соответствует точке границы в нижней пластине,  - в верхней пластине. На рис. 5.6.3 также показана разность координат этих точек в увеличенном масштабе. Здесь четко видны периодические сдвиги лагранжевых точек, то в одну, а то в другую сторону. Из этого рисунка становится ясно, что в той части верхней пластины, которая ещё не успела приблизиться к нижней, наблюдается движение волн, возникших в процессе дозвукового перемещения точки контакта. Видно, что выбранная верхняя и нижняя точки попеременно смещаются влево относительно друг друга за счет проскальзывания пластин. Естественно, что эти волны, и могут быть причиной сдвигов в свариваемых точках.

Рисунок 5.6.2. Динамика несимметричного соударения двух пластин.

Рисунок 5.6.3. Поведение моментов скорости

Также это подтверждается на рисунках 5.6.5, на которых показано поведение касательного и нормального давления на контактной границе пластин. Отметим, что ещё до наших расчетов, описанные сейчас колебания наблюдались В.М. Садовским, использовавшим линейную модель Коссера моментной упругой среды. Сравнение этих результатов с экспериментом и численными расчетами методом молекулярной динамики показывает, что условие проскальзывания более адекватно описывают физические процессы при сварке взрывом.

а) 							б)

Рисунок 5.6.4. Результаты расчета соударения пластин ; а) – лагранжевы координаты граничных точек верхней  и нижней  пластины; б) – зависимость разности  от лагранжевой координаты

Из рисунка 5.6.5 видно, что имеет место «раскачивание» графиков нормального и касательного напряжений на границах обоих пластин. При этом имеет место похожий на экспоненциальный рост амплитуды напряжений:

Будем моделировать одну из пластин (например нижнюю для удобство изображения) с профилем напряжений из расчета с двумя пластинами, что фактически эквивалентно «сварке» пластин см. рис. 5.6.5.

Рисунок 5.6.5. Поведение нормального и касательного напряжений на нижней и верхней пластине

Рисунок 5.6.6. Поведение нижней пластины при задании

напряжений из расчета с двумя пластинами