5.5. Расчет геометрических деформаций сеточных ячеек

В рассчитываемой модели в начальный момент времени среда описывается в прямоугольной лагранжевой сетке с постоянными шагами по координатным осям. В каждом сеточном прямоугольнике (сеточной ячейке) для всех участвующих в расчете значений времени, которые образуют дискретную последовательность счетных шагов, состояние среды описывается постоянными по ячейке значениями величин

Расчетная схема задаётся алгоритмом, по которому, зная все эти величины на некотором временном слое , можно получить их значения на момент  ( - шаг по времени). Кроме описанных выше величин в ячейках, состояние среды описывается эйлеровыми координатами, см. рис. 5.5.1,  угловых точек сеточных ячеек.

Рисунок 5.5.1. Сеточные ячейки в начальный  и текущий                         момент времени

Мы предполагаем, что значения  описывают ячейку расположенную в лагранжевом - прямоугольнике с вершинами , а также вписанный ромб с вершинами . В процессе расчета одного временного шага, будет рассчитываться эйлерово перемещение этих вершин ромба (см. рисунок 5.5.2).

Рисунок 5.5.2. Пересчет «вписанного ромба» и расчетной сетки

На первом этапе расчетного шага (предиктор) рассчитываются на ребрах, разграничивающих соседние ячейки потоки через эти ребра и «размещаются» в вершинах ромба (Эти потоки и являются результатами решения задач о «распаде разрывов»). Правила, по которым рассчитываются эти потоки, совсем не тривиальны. Они возникли путем отбора из целой серии различных вариантов после их апробации в многочисленных вычислительных экспериментах и отказа от вариантов неудовлетворительных. Окончательный вариант, достаточно подробно описанный в пункте 2.1 статьи 2010 г., основан на жонглировании стандартными операциями линейной алгебры (сингулярное разложение, расчёт собственных векторов симметрических матриц). В частности, полученные по этому варианту значения компонент вектора скорости на ребрах приписываются к серединам этих ребер. Они будут использованы на третьем этапе расчета шага (корректор) при определении рассчитываемых эйлеровых координат угловых точек ячеек.

На втором этапе внутренние значения сеточных величин для результирующего момента времени  определяются по законам сохранения, аналогично стандартной процедуре схемы Годунова. При этом используются граничные потоки, полученные с помощью «распадов разрывов». Заметим, что на этом этапе можно воздержаться от определения в ячейке величин  так как они будут окончательно рассчитаны на третьем этапе расчета шага (корректор).

Третий этап начинается с расчета эйлеровых координат для перемещений серединных точек ребер между ячейками (то есть перемещение внутреннего «ромба», см. рисунок 5.5.2). Считается, что они двигаются при  с постоянными скоростями, которые были им приписаны при расчете «распадов разрывов». После этого окончательные положения угловых точек ячеек находятся как средние арифметические координат середин всех четырех ребер, сходящихся в этой угловой точке.

Конечно, при описанной процедуре расчета новых угловых точек ячейки, в эйлеровых координатах, эта ячейка не будет параллелограммом, то есть её деформацию в процессе расчета одного временного шага нельзя считать афинным преобразованием. Однако, в расчетной схеме это преобразование аппроксимируется аффинным преобразованием, рассчитанным по преобразованию параллелограмма, построенного по серединным точкам ребер ячейки.

Значения  и рассчитанный по ним удельный объём  в этом случае по определению совпадают с результатом афинного преобразования. После этого уже можно сосчитать окончательное значение  с помощью последнего закона сохранения, а, следовательно, определить окончательное значение энтропии  в ячейках. При этом нет необходимости отказываться от использования напряжений Пиола-Кирхгофа и переводить их в эйлеровы координаты. Вычисляя разность между удвоенной объёмом этого параллелограмма и точным объёмом ячейки, а затем поделив эту разность на объём ячейки, мы можем оценить нарушение выпуклости ячейки.

Остановимся кратко на расчете движения угловых точек у тех ячеек, которые примыкают к границе (горизонтальной или вертикальной) рассчитываемой лагранжевой области. При этом мы будем предполагать, что компоненты скорости в серединах граничных ребер рассчитываются с помощью «граничных» распадов разрывов. Мы должны определить скорости движения угловых точек ячейки зная скорости движения в серединах ребер, оканчивающихся в её углах. Занумеруем угловые точки ячеек целыми номерами  где  - отвечают горизонтальной  и вертикальной  лагранжевым координатам, а середины сеточных рёбер номерами  Компоненты  вектор скорости в угловых точках ячеек и в серединах сеточных ребер будем обозначать как . Скорость движения угловых точек, примыкающих к нижней границе  рассчитываемой лагранжевой области мы определяем по формуле

Аналогичное правило применяется при расчете скоростей угловых точек ячеек примыкающих к остальным (верхней, правой и левой) границам лагранжевой области. Это правило неприменимо только к точкам, в которых смыкаются какие либо вертикальная и горизонтальная граница. Приведем формулу для расчета компонент   в точке где смыкаются нижняя  и левая  границы:

Аналогичные правила применялись и в трех остальных точках пересечения вертикальных и горизонтальных границ. Для вычисления физических величин в «полуцелых» граничных точках, которые в разобранных сейчас примерах имели номера , применялись упрощенные «граничные» распады разрывов, использующие граничные условия, заданные на соответствующие граничных ребрах. Например, мы предполагаем на этих ребрах нулевые напряжения, как нормальные, так и касательные, если ребра лежат на «свободных» участках границы. Несколько сложнее конструируются граничные условия на границе, к которой примыкают две смежные лагранжевы области, например две «сварившиеся» пластинки или примкнувшие одна к другой и скользящие вдоль границы пластинки. Дело в том, что граничные ребра смежных лагранжевых областей, хотя и лежат на одной и той же лагранжевой прямой, совсем не обязаны совпадать. Их концы, как правило, сдвинуты друг от друга (см. рисунок 5.5.3).

Рисунок 5.5.3. Соответствие лагранжевой и эйлеровой ячеек

Поэтому, чтобы получить в середине граничного ребра первой (например, верхней) пластины, результирующие напряжения и скорости, мы должны на лагранжевы координаты этой середины верхнего ребра интерполировать значения  в центрах примыкающих к границе ячеек второй (нижней) пластины. После этого, в случае «сварившихся» пластин можно применять стандартную процедуру расчета распада разрыва. В случае скользящих пластин, мы задаемся в нужной нам полуцелой точке на ребре верхней пластины c нулевой  нормальной  к границе разностью скоростей и нормальным к границе напряжением нижней пластины, рассчитывая касательное напряжение и касательную к границе скорость на верхнем ребре.

В рассчитываемой физической задаче, эйлеровы координаты «сваренного» шва между верхней и нижней пластинами должны совпадать. Однако, в описываемом  приеме расчета, соответствующие лагранжевы границы описываются различными наборами эйлеровых граничных точек ячеек, примыкающих к шву. Это же обстоятельство имеет место и на гладкой границе между столкнувшимся пластинами, скользящих одна вдоль другой. Поэтому, не удивительно, что в результате расчета эти границы оказываются не совпадающими. Пластины оказываются или перекрывающимися или разделёнными зазорам.  Эксперименты показали, что наблюдаемое их несоответствие убывает при уменьшении шага сетки, дробящей лагранжевы координаты на счетные ячейки (см. рисунок 5.5.4).

Рисунок 5.5.4. Поведение границ при измельчении сеток