МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет прикладной математики, информатики и механики

Кафедра программного обеспечения и администрирования

информационных систем

Руководство по эксплуатации

Программного комплекса

«Расчет распределения напряжений для вращающегося упруго-пластического диска с учетом упрочнения материала»

|  |  | Автор: Якубенко А.П. |
| --- | --- | --- |

Воронеж 2012

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

Требования к программному и аппаратному обеспечению	5

Сборка и запуск	6

Общий вид главного окна программы	7

Значения параметров	8

Работа программы	9

Результаты	12

Литература	13

# Введение

Программный комплекс «Расчет распределения напряжений для вращающегося упруго-пластического диска с учетом упрочнения материала» предназначен для исследования модельной задачи расчета напряжений возникающих при вращении сплошного вращающегося тонкого диска [1].

Данная задача является модельной, и её решение позволяет предсказать зарождение зоны пластичности, установить возможность зарождения необратимых (пластических) деформаций,  оценить прочностные характеристики объекта. В качестве объекта модели берется тонкий диск как приближение реальных объектов. Хорошо известно, что при больших числах оборотов такие детали, как диски газовых и паровых турбин, шлифовальные круги, лопатки, несущие диски и т.п. при моделировании могут быть рассмотрены в качестве диска [8].

К решению данной задачи существует множество подходов [27]. Чаще всего используются критерии пластичности Мизеса, Треска, а также их модификации. Условие пластичности Треска уже достаточно давно ассоциируется поиском напряжений и деформаций для тонкого вращающегося упругопластического  диска [9,10]. В [11] обнаружено, что радиальные и угловые напряжения являются приближенными, но достаточно точными, когда толщина диска существенно меньше диаметра, т.е. в плоской задаче. В случае если ищется более точное решение для толстого диска, требуется решать пространственную задачу.

Условие Треска также используется при решении и более сложных задач о турбине при наличии радиального давления [12], предельных нагрузок [13], изменяющейся геометрии [14], температурных градиентов [15]. Тем не менее, недостатком является то, что использование данного подхода требует использования ассоциированного с условием Треска закона пластического течения, для расчета напряжений в пластической области. В [16] показано, что данный закон является ненадежным при расчете значений необратимых деформаций во вращающемся диске. Это привело к использованию критерия Мизеса в качестве базового при решении пространственных задач при использовании ассоциированного [9] или не ассоциированного закона пластического течения. Позднее, в [18,19] условие пластичности Треска было рассмотрено совместно с законом пластического течения Леви-Мизеса при оценке радиальных и угловых значений деформации в дисках турбины, вращающейся при высоких температурах. В теории пластичности закон пластического течения Леви-Мизеса является широко применяемым. Достаточно немногие работы сейчас используют условие Треска или теорию суммарных напряжений Генки, как базу для вычисления перемещений, если только это не обусловлено математическими соображениями. Тем не менее, критерий Треска остается полезным для получения консервативной оценки начальной текучести, условие Генки используется в случае пропорционального нагружения. В то время как условие Треска дает заниженную оценку упруго-пластическому поведению вращающегося диска, условие Мизеса будет давать более реалистичное решение. Более современные аналитические работы показывают, что критерий Треска также используется в более сложных случаях – при учете температурных эффектов [12], влияния внутренних напряжений [13], начальных деформациях [14], эффектов, связанные с ускорением [15], при учете линейного и нелинейного упрочнения [17].

Данное ПО предназначено для построения графиков и оценки напряжения с использованием критерия Треска. Алгоритм включает в себя решение систем дифференциальных и нелинейных уравнений (в данных моделях решается аналитически) для нахождения распределения напряжений отдельно в упругой и пластической областях. Расчет положения точки перехода пластической зоны в упругую ведется исходя из непрерывности упругих и пластических напряжений. Основные математические выкладки приведены в [1].

# Требования к программному и аппаратному обеспечению

Для нормальной работы ПО требуется:

- Процессор Pentium 2 1000Mhz;

- 512MБ оперативной памяти;

- операционная система Windows или Linux с установленным Java Runtime Environment JRE 1.5 и  выше;

- монитор разрешением 1280*1024 пикселей;

- манипулятор Мышь;

- 50Мб дискового пространства.

# Сборка и запуск

Для сборки требуется:

- наличие установленной Java версии JDK 1.5 и выше,

- модуль jfreechart-1.0.11.jar

- модуль jcommon-1.0.14.jar

- 100Мб дискового пространства.

Для компиляции исходного кода требуется запустить файл build.bat или выполнить команду

javac -classpath jfreechart-1.0.11.jar;jcommon-1.0.14.jar DiskHardPlasticDeformation.java

Результатом сборки является исполняемый файл

DiskHardPlasticDeformation.class.

Для запуска исполняемого файла требуется выполнить файл run.bat или подать команду

java -classpath jfreechart-1.0.11.jar;jcommon-1.0.14.jar;. DiskHardPlasticDeformation

или

# Общий вид главного окна программы

На главном окне располагаются элементы управления и график деформаций (Рис.1).

Рис.1. Общий вид окна программы

Кнопка «Перестроить» позволяет построить график при изменении значений параметров. График имеет возможность масштабирования, скроллирования, увеличения интересующего участка. По оси X располагается безразмерный радиус диска (0..1), по оси Y – безразмерные величины напряжений.

# Значения параметров

Программа имеет несколько параметров, которые используются в расчетах.

- Nu – коэффициент пластичности материала. По умолчанию 0.3

- E – модуль Юнга. По умолчанию 2*10^6 Па

- m – безразмерная величина, параметр, зависящий от скорости вращения диска.

m=γω2∗bgk,

Где γ - удельный вес материала, Н/м2;

ω– угловая скорость вращения рад/c;

g - ускорение свободного падения, м/c2;

k - предел пластичности при одноосном растяжении;

b - радиус диска, м.

- c – коэффициент упрочнения

- h – шаг для построения графиков и расчетов.

- r – безразмерный радиус диска. В модельной задаче меняется в интервале от 0 до 1.

# Работа программы

Для начала работы необходимо ввести параметры и выбрать тип исследуемых величин.

Рис.2. Графики упругого и упруго-пластического материала

   	На данном графике представлено сравнение распределения радиальных и угловых напряжений в случае, когда материал проявляет только упругие свойства (синие графики), а также упруго-пластические свойства (зеленые графики). Радиальная компонента напряжений обозначена SigmaR(r), угловая компонента напряжений SigmaTheta(r).

Пластическая зона зарождается во внутренней области диска, и на величине 0.4 переходит в упругую зону. В данном месте наблюдается излом радиальных напряжений, в то время как излом угловых практически не заметен (тем не менее, присутствует).

При сравнении кривых для упруго-пластического и упрочняющегося упруго-пластического материала, при малых значениях коэффициента упрочнения материала c графики практически сливаются. Это обусловлено слабым влиянием упрочнения на распределение напряжений (Рис.3) и местоположение зарождения зоны пластичности.

Рис.3. Влияние упрочнения материала на распределение напряжений

Однако, при увеличении величины c, характеризующей упрочняемость материала, наблюдается сдвиг как точки излома – места раздела зоны пластичности и упругости, так и уменьшение пиковых угловых напряжений внутри материала.

Рис.4. Увеличен масштаб при больших значениях коэффициента упрочнения c

На Рис. 4 видно, что с увеличением значения коэффициента упрочнения материала, зона пластичности при заданных параметрах уменьшается.

# Результаты

В результате написания программы для расчета в рамках исследуемой модели, может быть изучено влияние упруго-пластических свойств и коэффициента упрочнения материала диска на распределение внутренних радиальных и угловых напряжений и размер зоны пластичности.

Установлено, что влияние упрочняемости материала на значение напряжений относительно мало, и проявляется в сдвиге зоны пластичности. С увеличением коэффициента упрочнения, зона пластичности уменьшается. При этом, значение пиковых угловых напряжений также уменьшается.

Реализованное программное обеспечение представляет собой полезный инструмент для исследования и расчетов по математическим моделям теории пластичности, написано на кроссплатформенном языке Java и легко может быть дополнено другими моделями.

# Литература

- Якубенко, Андрей Павлович. Математическое моделирование упругопластического состояния вращающегося диска / А.П. Якубенко // Прикладная математика, управление и информатика : сб. тр. междунар. конф., Белгород, 3-5 октября 2012г. — Белгород, 2012 .— Т. 1. - С. 335-338.— 0,3 п.л.

- Артемов, Михаил Анатольевич. Общие соотношения математической теории пластичности / М.А. Артемов, Н.С. Потапов, А.П. Якубенко // Кибернетика и высокие технологии XXI века : XII Междунар. науч.-техн. конф., 11-12 мая 2011 г. — Воронеж, 2011 .— Т. 2. - С. 822-830 .— 0,6 п.л.

- Артемов, Михаил Анатольевич. Следствия нормального закона пластического течения / М.А. Артемов, Н.С. Потапов, А.П. Якубенко // Вестник Воронежского государственного технического университета .— Воронеж, 2009 .— Т. 5, № 9. - С. 145-147 .— ISSN 1729-6501 .— 0,2 п.л.

- Якубенко, Андрей Павлович. О функциях пластичности и пластических потенциалах / А.П. Якубенко // Современные методы теории краевых задач : материалы Воронежской весен. мат. шк. "Понтрягинские чтения ХХ" .— Воронеж, 2009 .— С. 196-198 .— 0,2 п.л.

- К анализу упругопластической задачи плоской деформации / М.А. Артемов, И.А. Ларин, Н.С. Потапов, А.П. Якубенко // Вестник Воронежского государственного технического университета .— 2011 .— Т. 7, № 6. - С. 135-137 .— ISSN 1729-6501 .— 0,2 п.л.

- Артемов, Михаил Анатольевич. О соотношениях пространственного состояния пластических тел / М.А. Артемов, Н.С. Потапов, А.П. Якубенко // Вестник Воронежского государственного технического университета .— 2011 .— Т. 7, № 5. - С. 101-103 .— ISSN 1729-6501 .— 0,2 п.л.

- Беляев Н.М. Сопротивление материалов. – М.: Наука, 1965. – 856 с.

- Rees, D. W. A., 1999, "Elastic-Plastic Stresses in Rotating Discs by von Mises and Tresca," Z. Angew. Math. Mech., 79(4), pp. 281-288.

- Nadai, A.; Donnell, L. H.: Stress distribution in rotating discs of ductile material after the yield point has been reached. Trans. ASME 51 (1929), 173-181.

- Laszlo, F.: Geschleuderte Umdrehungskorper im Gebiet bleibender Deformation. ZAMM. 9 (1929), 743—751.

- Nadai, A.: Theory of flow and fracture of solids. McGraw-Hill 1950.

- Heyman, J.: Plastic design of rotating disc. Proc. I. Mech. E. 172 (1958), 531.

- Zyczkowski, M.: Limit state of non homogeneous rotating circular discs. Proc. Internat. Congr. Appl.Mech.	6(1957), 351—360.

- Thompson, A.	S.: Stresses in rotating discs at high temperature. J. Appl. Mech. 13 (1946), A45—A52.

- Manson, S. S.: Analysis of rotating discs of arbitary contour and radial temperature distribution in the region of plastic deformation. Proc. US Nat. Cong. Appl. Mech. 1 (1952), 569-577.

- JOHNSON, A. E.: Complex stress creep, relaxation and fracture of metallic alloys. Edinburgh, HMSO 1962.

- POPOV, E. P.:	Stresses in turbine discs at high temperatures. J..Franklin Inst; 243 (1947), 365.

- Wahl, A. M.:	Creep tests of rotating discs at elevated temperatures and comparison with experiment. Mech.	Engin.	76	(1954),	1, 50-51.

- Berman, I; Pai, D. H.: A theory of anisotropic steady state creep. Internat. J. Mech. Sci. 8 (1966), 341—352.

- AMADA; Shigeyasu: Elasto-plastic stress analysis of rotating discs: discs subjected to transient thermal and constrained centrifugal loading. Tokyo Ship Res. Inst. Paper No. 46 (1973).

- Kollmann, F. G.: Rotating elastic-plastic interference fits. Trans. ASME, J. Mech. Design. 103 (1981), 16—66.

- GiiVEN, U.; Altay, O.: Elastic-plastic rotating solid disk with rigid casing. ZAMM 77 (1997), 867—870.

- Reid, S. R.: On the influence of acceleration stresses on the yielding of discs with uniform thickness. Internat. Mech. Engin. Sci. 14 (1972) 11, 755-763.

- Gamer, U.: The rotating elastic-plastic shrink fit with hardening. Acta Mech. 61 (1986), 15—27.

- Megahed, M. M.; Abdel-Kader, M. S.: Elasto-plastic analysis of rotating shrink-fitted discs with nonlinear hardening characteristics. Internat. J. Solids Structures 30 (1993) 6, 751—765.

- Якубенко, Андрей Павлович. О координатной форме записи кусочно-линейных условий текучести / А.П. Якубенко // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики : сб. тр. междунар. конф., Воронеж, 22-24 июня 2009 г. — Воронеж, 2009 .— Ч. 2. - С. 272-275 .— 0,3 п.л.

- Соколовский В.В. Теория пластичности. – М.: Высшая школа, 1969. – 608